| 04.LANTEGIA | KARGA SISTEMAREN EGIAZTAPENAK |
| --- | --- |

| HERRAMIENTA | - MULTIMETRO DIGITALA - PINTZA AMPERIMETRIKOA - BATERIA KARGAGAILUA - BATERIA KONPROBAGAILUA | MATERIAL | - KONEXIO BANANAK |
| --- | --- | --- | --- |

| HELBURUAK: - Zirkuitu elektrikoen egiaztapenei buruz ikasi - Baterien egoerari buruzko diagnosia egiten ikasi - Baterien konprobagailua erabiltzen ikasi abio eta karga sistemak egiaztatzeko - Sorgailuaren konprobaketa elektrikoak egiten ikastea. - Sorgailuaren kargarako gaitasuna neurtzen ikasi. - Ibilgailuko energia balantzea egiten ikasi. - Sistema elektriko ezberdinek duten kontsumo elektrikoa neurtzen ikasi. |  |
| --- | --- |

| SEGURTASUN NEURRIAK |  | - Neurgailuak ez kolpatu. - Ibilgailuak errespetatuz lan egin. - Eskularru isolatzaileak erabili. - Ibilgailuen igogailuak behar bezala erabili. - Ibilgailuak altxatzeko katua hidraulikoak eta astotxoak behar bezala erabili. |
| --- | --- | --- |

GARAPENA:

- BATERIAREN EZAUGARRIAK IDENTIFIKATU.

| BATERIA Tentsio izendatua | Ahalmena ( Ah) | Deskarga azkarreko korrontea hotzean (Korronte punta) CCA |
| --- | --- | --- |

- NEURKETAK

- POLIMETRO BIDEZKO EGIAZTAPENAK

| TENTSIOA (v) Bateria hotzean (atsedenean) | KARGA EGOERA |
| --- | --- |

- BATERIAREN EGIAZTAPENA ABIO UNEAN

- Polimetroaren puntak bateriaren borne + eta borne - an ipini eta egin ondorengo egiaztapena.

- Bateriaren  borne (-) aren lotura kablean pintza anperimetrikoa ipini.

  - Kontaktu giltza 15 posizioan jarri (kotxea martxan jarri gabe). Adierazi beheko taulan, 2 neurgailuek emandako balioak.

|  | TENTSIOA (V) | INTENTSITATEA (A) |
| --- | --- | --- |
| kontaktu giltza 15 |  |  |

  - MUGITU KONTAKTU GILTZA 50 ABIO POSIZIORA ETA ONDORENGO NEURKETAK EGIN.

    - Bete beheko taula.

|  | BATERIA |
| --- | --- |
| Borne + TENTSIOA kontaktua(15 posizioa) |  |
| Borne - kablea INTENTSITATEA kontaktua(15 posizioa) |  |
| Borne + TENTSIOA abio momentua |  |
| Borne - kablea INTENTSITATEA abio momentua |  |
| Borne + TENTSIOA motorra ralentian |  |
| Borne - kablea INTENTSITATEA motorra ralentian |  |

- TAULA BETE

| SORGAILUAREN AHALMENA (AMPEREAK) BEgiratu sorgailuan! | KARGAKO TENTSIOA (VOLT) Neurketa egin ibilgailua ralentian |
| --- | --- |

- SORGAILUARI DAGOZKION EGIAZTAPEN ELEKTRIKOAK (Neurketa guztiak bateriako borne negatiboarekiko egingo dira)

Neurtu ondorengo tentsioak

- MOTORRA GELDIRIK KONTAKTU GABE!

| PUNTU ELEKTRIKOA | TENTSIOA(VOLT) |
| --- | --- |
| SORGAILUKO B + PERNOA |  |
| SORGAILUKO D+ PERNOA |  |

Neurtu ondorengo tentsioak

- MOTORRA GELDIRIK KONTAKTUA EMANDA!

| PUNTU ELEKTRIKOA | TENTSIOA (VOLT) | KORRONTEA (AMP.) |
| --- | --- | --- |
| BORNE B + ALTERNADOR |  |  |
| BONE D+ ALTERNADOR |  |  |

- Alternadorearen ihes korrontea (B+ bornea).

Ibilgailuaren motorra geldirik eta bateria deskonektatuta, polimetroa B+ bornearen eta konexio-terminalaren artean tartekatu. Ihes-korronteak, gehienez ere, 2 m A-koa izan behar du; normalean 0,5 mA-koa izaten da. Zenbatekoa da?

Neurtu ondorengo tentsioak

- MOTORRA MARTXAN! KONTUZ NEURKETA LANETAN!

- Eszitazio-korrontea egiaztatzea (D+ bornea).

Motorra 2000 bira/min era jarrita intentsitatea 3-7A bitartekoa al da?

- Uhindura-tentsioa egiaztatzea (B+ bornea).

Polimetroa neurketa alternoan jarrita, B+ borneko tentsioa 0,5 V baino txikiagoa al da?

| PUNTU ELEKTRIKOA | TENTSIOA (VOLT) | KORRONTEA (ANP.) |
| --- | --- | --- |
| B + TERMINALA SORGAILUAN |  |  |
| B+ TERMINALA SORGAILUAN (UHINDURA TENTSIOA) | (POLIMETROA ALTERNOAN) |  |
| D+ TERMINALA SORGAILUAN |  |  |

- Burutu karga zirkuituaren ondorengo konprobaketak.

| NEURKETA PUNTUAK | Tentsio galera (VOLT) | Onargarria al da? BAI / EZ (0,5v>) |
| --- | --- | --- |
| B+ eta bateriako + terminala |  |  |
| B- (sorgailuaren gorputzean) eta bateriako - terminala |  |  |

- Aginte taulan ondorengo ikuskatzeak egin.

  - Kontaktua emanda (+15). Bateriako kargaren argia nola dago? Piztuta / Itzalita

  - Motorra martxan. Nola aurkitzen da bateriaren kargaren argitxoa? Piztuta / Itzalita

  - Arazorik somatzen duzu?

- KARGA ETA ABIO ZIRKUITUAREN EGIAZTAPENA BATERIA KONPROBAGAILUA ERABILIZ

- Bateriaren egiaztapena

|  | BATERIA |
| --- | --- |
| BATERIAREN KARGA (deskargatuta/karga erdira/ karga osoa) |  |
| BATERIAREN EGOERA (egoera txarra/ egoera ona) |  |

- Abio-zirkuituaren egiaztapena

|  | ABIO-ZIRKUITUA |
| --- | --- |
| Testerrak abioan jasotako TENTSIOA |  |
| ABIO-ZIRKUITUA(ondo/erdizka/ gaizki) |  |

- Karga-zirkuituaren egiaztapena

|  | KARGA-ZIRKUITUA |
| --- | --- |
| Testerrak jasotako TENTSIOA |  |
| KARGA-ZIRKUITUA(egoera) |  |